Załącznik nr 4 do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW OFEROWANEGO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   Karta techniczna

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Ilość | W przypadku zaoferowania urządzenia zgodnego z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego należy wpisać „TAK” oraz podać rok produkcji, kraj pochodzenia, nazwę producenta i model oferowanego sprzętu/urządzenia. | Całkowity okres udzielonej gwarancji (podać w miesiącach) | Stawka VAT % | Kwota brutto urządzenia (PZL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biofiltr wykonany z tworzywa PP (1 szt.) o objętości min. 9,4 m3 wraz z instalacją napowietrzającą (dyfuzory i dmuchawa) z zaworem spustowym, z zabezpieczeniem przed wydostaniem się substratu na zewnątrz. Wymiary: - wysokość minimalna 2,4 m, maksymalna 2,8 m, - szerokość maksymalna 2,5 m | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dolny zbiornik retencyjny (1 szt.) o objętości min. 0,8 m3 wykonany z tworzywa PP, z umieszczoną instalacją automatycznego dolewania wody zewnętrznej, | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Filtr mechaniczny – mikrosito (2 szt.) o przepływie min. 28 m3 / h, wielkości oka tkaniny filtrującej maks. 40 µm, z czujnikiem poziomu cieczy i wyłącznikiem czasowym, dyszami spłukującymi samoczyszczącymi. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Substrat o pływalności neutralnej (min. 3,8 m3) do wypełnienia złoża biologicznego o powierzchni czynnej min. 750 m2 / m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Całkowita kwota zamówienia |  |  |  |  |  |

- Oświadczam (-y), że na zaoferowane przez nas urządzenia zostanie udzielona gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy.

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, serwis gwarancyjny na zaoferowane urządzenie (sprzęt) świadczył będzie producent / autoryzowany dystrybutor / autoryzowany serwisant ……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

tel. ………………; faks ……………, adres mailowy: ……………………………………………

…………………………………

(podpis pieczęć osoby /osób  uprawnionej)

………………………………, dnia ………………

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania zamontowanego urządzenia (sprzętu) zapewnia Wykonawca.

Niepotrzebne skreślić